Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

СТАНДАРТ СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Порядок подготовки к проведению

энергетических обследований

СТ АЭА 1.2-2010

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009г. № 427, от 21.12.2009г. № 1044, от 13.04.2010г. № 235), другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает единую обязательную форму по отражению необходимых показателей и информации.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Термины и определения

| Вторичный энергетический ресурс | Энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение, которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса |
| --- | --- |
| Класс энергетической эффективности | Характеристика продукции, отражающая его энергетическую эффективность |
| Колебания напряжения | Серия единичных изменений напряжения, следующих одно за другим |
| Лимит энергопотребления | Предельная норма энергопотребления |
| Нормативные расходы энергоносителей | Плановые показатели расхода энергоносителей |
| Отклонение напряжения | Отличие действительного значения напряжения от заданного, оцениваемое их разностью в абсолютных единицах или в процентах от номинального значения |
| Показатели качества электрической энергии | Совокупность свойств электрической энергии, необходимых для обеспечения нормальной работы электроприемников |
| Потребитель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) | Организация, использующая топливно-энергетические ресурсы для производства продукции и услуг, а также на собственные нужды |
| Потребитель электрической энергии | Электроприемник или группа электроприемников, размещающихся на определенной территории |
| Система электроснабжения | Совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией |
| Система теплоснабжения | Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления |
| Система освещения | Совокупность источников света и электрических сетей, питающих эти источники |
| Система водоснабжения | Совокупность водяных сетей и оборудования, предназначенных для питания холодной водой потребителей |
| Тепловой пункт | Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления |
| Удельные нормативные характеристики | Нормативные затраты энергоносителей на единицу (площади, объема, человека и т.д.) |
| Фактические расходы энергоносителей | Расходы энергоносителей, выявленные в процессе энергоаудита |
| Энергоноситель | Носитель энергии (электрическая энергия, тепловая энергия, топливо и т. д.), который используется потребителями энергии |
| Энергетический баланс | Количественная характеристика потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, которых используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также все виды энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная и другие виды энергии) |
| Энергетическая эффективность | Характеристика продукции, процесса, юридического лица и индивидуального предпринимателя, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам, произведенным в целях получения такого эффекта |
| Энергетическое обследование | Обследование, сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации о показателях энергетической эффективности, оценки потенциала энергосбережения и способов его реализации, с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте |
| Электроприемники | Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии |
| Энергосбережение | Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) |
| Энергосберегающие мероприятия | Мероприятия, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов |

3. Основные положения

3.1. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2. Основными целями энергетического обследования являются:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

3.3. Требования к организациям, проводящим энергетические обследования:

3.3.1. Энергетические обследования проводятся организациями, входящими в состав СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

3.3.2. К проведению энергетических обследований привлекаются специалисты, прошедшие профессиональное обучение в качестве энергоаудиторов в соответствии с ФЗ № 261-ФЗ от 01 декабря 2007 г. и приказа Минэнерго РФ №148 от 17 мая 2010 г.

3.4. В своей деятельности энергоаудиторы руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими проведение энергетических обследований.

3.5. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, согласованным Партнерством.

Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в различных отраслях экономики Российской Федерации.

4. Порядок подготовки к проведению энергетического обследования включает в себя:

- Предварительный контакт с руководителем.

- Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и распределения энергоресурсов; стоящими перед предприятиями проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование.

- Разработка, согласование с заказчиком (потребителем ТЭР) программы проведения энергетического обследования, а также оформление документации для заключения договора.

- Программа должна определять характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских работ, необходимых для осуществления общего плана аудита.

- Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергоаудита, отражающей общие характеристики предприятия и условия его работы (Приложение 1).

5. Сбор документальной информации

5.1. В сборе информации участвуют как обследующая организация, так и обследуемое учреждение. Информация фиксируется в типовых формах (Макет типовых форм представлен в приложении 1).

5.2. Необходимо собрать следующую информацию об объекте исследования:

- общие сведения об организации: состав основных зданий и их характеристики;

- динамику потребления и цен всех энергоносителей;

- сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

- сведения об установленной мощности электроприемников по направлениям использования;

- сведения о приточно-вытяжной вентиляции;

- сведения о системах освещения, типах светильников и ламп;

- сведения о системах учета расходов энергоносителей и пр..

5.3. Визуальным осмотром определяется:

- состояние строительных конструкций зданий и сооружений, степень утепления;

- техническое состояние и работоспособность энергопотребляющего оборудования;

- состояние трубопроводов, теплоизоляции запорной арматуры, осветительных приборов;

- техническое состояние оборудования тепловых пунктов, вводов (воды, газа, электроэнергии).

5.4. Осуществляется проверка:

- технического состояния работоспособности приточно-вытяжных систем,  укомплектованность их электродвигателями, запорной арматурой, регулирующими заслонками, приборами контроля;

- наличия технической документации на энергопотребляющее оборудование (инструкции по эксплуатации).

Приложение 1

Формы сбора первичной информации об объекте

исследования

Перечень объектов (зданий, сооружений, корпусов и т.д.),

подлежащих обследованию

| № здания, корпуса | Назначение, название здания, корпуса (учебно-административный и т.д.) | Год постройки | Этажность | Строи-тельный объем, м3 | Общая площадь всех помеще- ний здания, м2 | Полезная площадь помещений здания, м2 | Тип здания (кирпичное, панельное, блочное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Количество и стоимость потреблённой электроэнергии*

в базовом 20__ г.

| Месяц | Энергопотребление, тыс. кВт*ч | Тариф, руб./кВт*ч | Затраты (без НДС), млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

*) Данная таблица составляется отдельно по зданиям, сооружениям, корпусам и т.д. в зависимости от установленных тарифов для различных потребителей ТЕР.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Количество и стоимость потреблённой тепловой энергии*

в базовом 20__ г.

| Месяц | Теплопотребление, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Затраты (без НДС), млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

*) Данная таблица составляется отдельно по зданиям, сооружениям, корпусам и т.д. в зависимости от установленных тарифов для различных потребителей ТЕР.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Объемы и стоимость потребления/водоотведения*

в базовом 20__ г.

| Месяц | Водопотребление/ водоотведение, тыс.м3 | Тариф водопотребление/ водоотведение, руб./м3 | Затраты (без НДС) водопотребление/ водоотведение, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

*) Данная таблица составляется отдельно по зданиям, сооружениям, корпусам и т.д. в зависимости от установленных тарифов для различных потребителей ТЕР.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Объем и стоимость потребленного природного газа*

в базовом 20__ г.

| Месяц | Потребление газа, тыс.нм3 | Тариф, руб./тыс.м3 | Затраты (без НДС), млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

*) Данная таблица составляется отдельно по зданиям, сооружениям, корпусам и т.д. в зависимости от установленных тарифов для различных потребителей ТЕР.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения об источниках электроснабжения

и трансформаторных подстанциях

| № | Наименование ТП | Год ввода в эксплуатацию | Тип трансформатора | Количество | Напряжение, кВ высшее низшее | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения об источниках теплоснабжения и теплоносителях

| № | Источник тепла (теплосеть, котельная) | Параметры теплоносителя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура воды, оС прямой обратной | Давление, мПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Формы таблиц данных обследования системы освещения i-го помещения

| № | Вид информации | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество светильников искусственного освещения |  |
| 2 | Марка и тип светильника |  |
| 3 | Используемые источники света (тип, общее, количество, мощность) |  |
| 4 | Режим работы системы искусственного освещения (ТГ, ч) |  |
| 5 | Характеристика поверхностей помещения (коэффициент отражения ρ-потолка, пола, света) |  |
| 6 | Год установки светильников |  |
| 7 | Периодичность чистки светильников |  |
| 8 | Фактический уровень горизонтальной освещенности, лк |  |
| 9 | Нормированный уровень горизонтальной освещенности, лк |  |
| 10 | Значение напряжения питающей сети в начале и в конце измерений освещенности (U1 и U2) |  |
| 11 | Требования к цветопередаче (коэффициент цветопередачи Ra) |  |
| 12 | Размеры помещения (длина, ширина, высота) и высота подвеса светильников, м |  |
| 13 | Средний фактический срок службы ламп |  |
| 14 | Управление освещением (локальное вкл. или откл. централизованно в ручном или автоматическом режиме) |  |
| 15 | Фактическое общее состояние светильников (запыленность оптической части, технический износ) |  |
| 16 | Коэффициент использования (% источников света, находящихся в работе в момент измерений) |  |
| 17 | Коэффициент естественной освещенности (фактическое значение / нормируемое значение) |  |
| 18 | Характеристика помещения по пылевыделению (умеренное, среднее, сильное, очень сильное) |  |

Сведения о насосном оборудовании

| № | Место установки, назначение*, марка насоса | Номинальная производи-тельность, м3/час | Номинальный напор, м | Мощность электро- двигателя, кВт | Время работы в год, ч | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*) Насосы водоснабжения (горячего и холодного), фекальные насосы и т.д.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о лифтовом оборудовании

| № | Место установки, назначение* | Грузоподъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Мощность электро- двигателя, кВт | Система управления 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*) Пассажирский, грузовой.

1) Релейная, микропроцессорная.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о компрессорном оборудовании

| № | Место установки, потребитель сжатого воздуха, марка компрессора | Год ввода в эксплута-цию | Кол-во, шт. | Произво-дитель-ность, м3/мин. | Давление, мПа | Мощность электро-привода, кВт | Время работы в год по журналу | Система охлажде-ния*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Компрессорная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Учебно-лабораторные корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Открытая (водопровод), оборотная, воздушное охлаждение.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о холодильном оборудовании

(заполняется при наличии стационарных холодильных машин,

в т.ч. для систем кондиционирования)

| № | Место установки, потребитель «холода», тип агрегата | Кол-во, шт. | Год ввода в эксплута-цию | Холодо-производи-тельность, кВт | Темпера-тура кипения х.а., t, оС | Установленная электрическая мощность электродвигателя/на валу, кВт | Суточный режим работы летом/зимой, ч/сут | Вид отвода тепла и охлажде-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о вентиляционном оборудовании

| № | Место установки, назначение оборудования*, марка насоса | Номинальная производи-тельность, м3/час | Номинальный напор, м | Мощность, кВт | Время работы в год, ч | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*) Приточная, вытяжная, общеобменная вентиляция, стационарные кондиционеры, тепловые завесы и т.д.

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о приточно-вытяжной вентиляции*

| № | Назначение1), место установки | Суммарное кол-во систем по корп., зданиям | Суммарная производительность п воздуху, тыс.м3/час или теплопроизводительность, Гкал/ч | Фактическое количество рабочих систем | Расчетная часовая нагрузка по теплу, Гкал/ч | Годовой расход тепла, Гкал/год | Примеча-ние 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*) Сведения о приточно-вытяжной вентиляции заполняются на основе инвентаризации, данных испытаний, паспортов и проектной

документации.

1) Приточная, вытяжная, стационарные кондиционеры.

2) Указать тип теплоносителя калориферов (пар, вода) и его параметры (давление, температура).

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о работе системы кондиционирования воздуха в базовом 20__ г.

| № | Потребители холода (воздухоохладители) | Паспортная производительность по воздуху, тыс.м3/час | Паспортная мощность, кВт | Средняя разность температур холодной воды на входе и на выходе из воздухоохладителей, оС | Время работы в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Сведения о тепловых завесах

| № | Наименование корпуса, здания | Параметры тепловых завес |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота проема, м | Ширина проема, м | Кол-во, шт. | Ширина выпуск-ного патрубка, м | Продолжи-тельность работы в сутки, ч | Тип теплоносителя (вода, пар) | Регулирование завесы (ручн, автом.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Главный инженер	_____________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Характеристика зданий

(заполняется для каждого здания)

(наименование здания)

| № | Характеристика здания | Размерность | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Год постройки | год |  |  |
| 2 | Материал / толщина стен | материал/м |  |  |
| 3 | Материал / толщина чердачного перекрытия | материал/м |  |  |
| 4 | Материал / толщина утеплителя перекрытия | материал/м |  |  |
| 5 | Материал / толщина пола подвала | материал/м |  |  |
| 6 | Число этажей | шт. |  |  |
| 7 | Площадь здания в плане | кв.м |  |  |
| 8 | Длина здания | м |  |  |
| 9 | Ширина здания | м |  |  |
| 10 | Высота здания | м |  |  |
| 11 | Высота полотков | м |  |  |
| 12 | Объем здания выше уровня земли | куб.м |  |  |
| 13 | Наличие подвала |  |  |  |
| 14 | Полный объем здания | куб.м |  |  |
| 15 | Число выходов: |  |  |  |
|  | - рабочих | шт. |  |  |
|  | - запасных | шт. |  |  |
| 16 | Материал / толщина двери | материал/м |  |  |
| 17 | Количество ворот | шт. |  |  |
| 18 | Материал / толщина ворот | материал/м |  |  |
| 19 | Дверь / ворота с тамбуром, тепловая завеса есть или нет (подчеркнуть) |  |  |  |
| 20 | Число окон | шт. |  |  |
| 21 | Площадь остекления | кв.м |  |  |
| 22 | Тип остекления (двойное, одинарное и т.д.) |  |  |  |
| 23 | Наличие вентиляции (естественная, механическая) |  |  |  |

Сведения о системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 􀀀 центральное теплоснабжения |  |  |
| 􀀀 собственная котельная | мощность _____________кВт | 􀀀 газ |
| 􀀀 электрическая | 􀀀 другие | 􀀀 мазут |
| Система отопления: 􀀀 2 трубная 􀀀 4 трубная 􀀀 радиаторы 􀀀 конвекторы 􀀀 другие |  |  |
| Элеваторный узел 􀀀 есть 􀀀 нет |  |  |
| Автоматизированный ИТП 􀀀 есть 􀀀 нет |  |  |
| Диаметр трубы прямой _____ мм обратной _____ мм |  |  |
| Температура воды прямой _____ оС обратной _____ оС (по термометру) |  |  |
| Давление воды (по манометру) прямой _____ атм обратной _____ атм |  |  |
| Система ГВС: 􀀀 зависимая 􀀀 независимая 􀀀 прямой водозабор |  |  |
| Душевые 􀀀 есть 􀀀 нет |  |  |
| Температурный режим в здании зимой (субъективные ощущения) 􀀀 жарко 􀀀 холодно 􀀀 нормально |  |  |
| Температурный режим в здании в межотопительный сезон (субъективные ощущения) 􀀀 жарко 􀀀 холодно 􀀀 нормально |  |  |
| Учет тепловой энергии: 􀀀 есть 􀀀 нет |  |  |
| Расстояние до котельной ______________ км |  |  |

Проверка достаточности предоставленной информации

| Потребление и затраты на электроэнергию предоставили: да (+) или нет (-) |  |
| --- | --- |
| Потребление и затраты на теплоэнергию предоставили: да (+) или нет (-) |  |
| Потребление и затраты на водопотребление предоставили да (+) или нет (-) |  |
| Копия договора с приложениями на электроэнергию предоставили: да (+) или нет (-) (граница балансовой принадлежности, упрощенная схема электроснабжения) |  |
| Копия договора с приложениями на теплоэнергию предоставили: да (+) или нет (-) (тепловые нагрузки, расчет годового потребления тепла и потребление тепловой энергии за 2001, 2002 г.) |  |
| Копия договора и приложений на водопотребление предоставили: да (+) или нет (-) (расчет нормативных величин потребления холодной воды) |  |
| Опросные таблицы заполнили: да (+) или нет (-) |  |
| Копия плана земельного участка с указанием на плане вводов по энергоносителям: да (+) или нет (-) |  |
| Режим работы организации: часов в сутки да (+) или нет (-) |  |
| дней в неделю да (+) или нет (-) |  |
| Копии чертежей зданий предоставили: да (+) или нет (-) |  |
| Технические данные оборудования предоставили: да (+) или нет (-) |  |